3.1.33

受控环境

安全芯片部署运行具备物理的保护机制，难以接近实施攻击的环境。如受控机房、具有物理保护机制的服务器内部等环境。

3.1.34

非受控环境

安全芯片部署运行不具备物理的保护机制，易于接近实施攻击的环境。如以智能密码钥匙、智能IC卡形态应用的安全芯片。

- 安全等级的划分

4.1 安全等级1

安全等级1规定了安全芯片的安全能力须满足的最低安全等级要求。安全等级1要求安全芯片对密钥和敏感信息提供基本的保护措施。

达到安全等级1的安全芯片可应用于安全芯片所部署的外部运行环境能够保障安全芯片自身物理安全和输入输出信息安全的应用场合。

4.2 安全等级2

在安全等级1的基础上，安全等级2规定了安全芯片应不得通过接口泄露密钥和敏感信息，具备对抗时间信息泄露的防御措施。

达到安全等级2的安全芯片可应用于安全芯片对所部署的外部运行环境风险具有一定敏感性，且部署后即使遭受攻击，造成的风险与损失可控制在较小范围的应用场合。

4.3 安全等级3

在安全等级2的基础上，安全等级3规定了安全芯片应具有的逻辑和/或物理保护措施。安全等级3要求安全芯片应对密钥和敏感信息提供密文存储和权限检查机制，具有对抗攻击的逻辑和/或物理的防御措施，安全芯片应具有较全面的生命周期保障。

达到安全等级3的安全芯片可应用于安全芯片所部署的外部运行环境不能保障安全芯片自身物理安全和输入输出信息安全的应用场合。

4.4 安全等级4

在安全等级3的基础上，安全等级4规定了安全芯片应对密钥和敏感信息提供片内加密存储和策略检查机制，基于硬件逻辑实现密码算法，具有对抗攻击的逻辑和/或物理的防御措施的同时要求送检单位能够对相应防御措施的有效性进行说明。

达到安全等级4的安全芯片可应用于安全芯片对所部署的外部运行环境风险敏感，且部署后若遭受攻击，造成的风险与损失具有系统性影响的应用场合。

各安全等级对应的安全能力要求如下表所示：

存储

7.2.1 安全等级1

安全芯片应能够正确、有效地存储密钥。

7.2.2 安全等级2

同安全等级1。

7.2.3 安全等级3

在安全等级2的基础上：

- 除用于保护其他密钥的顶层密钥外，存储在安全芯片外部的密钥应以密文形式存储。

- 安全芯片内存储的密钥及密钥相关信息应存放在可控且专用的存储区域，具有防止通过安全芯片的物理接口和逻辑接口对密钥进行非法访问的安全机制。

- 安全芯片应支持带校验的密钥存储。

- 固件安全

9.1存储

9.1.1 安全等级1

a）安全芯片中的固件不得通过接口读出。

b）安全芯片应能够正确、有效存储固件。

9.1.2 安全等级2

在安全等级1的基础上：

- 除固件本身外，其他代码不得读写固件的代码。

- 除固件本身外，其他代码读写固件中的数据需要相应的权限。

- 若固件存储在物理边界之外，应采用密文形式存储。

9.1.3 安全等级3

在安全等级2的基础上：

- 安全芯片的固件应支持密文存储。

- 若固件固化在安全芯片边界内，应采取相应的措施保护电路上固化的固件内容不泄露。

- 安全芯片的固件应支持带校验的存储。

9.1.4 安全等级4

在安全等级3的基础上：

- 安全芯片应支持基于密码算法校验的固件存储。

- 若固件固化在安全芯片边界内，应采取相应的措施保护电路上固化的固件内容不泄露。

- 防护安全

12.1布线防护

12.1.1安全等级1

无要求。

12.1.2 安全等级2

无要求。

12.1.3 安全等级3

在受控环境下：

无要求。

在非受控环境下：

- 安全芯片应在影响安全能力的关键电路上增加布局布线复杂性。

- 针对安全芯片支持的密码算法，可采用物理混杂、无序布局等硬件布线方式，提高反向工程的难度。

- 多芯片封装中单个芯片上的密码算法、物理随机源、密钥及敏感信息存储等逻辑模块之间应无明显的通信链路。

- 安全芯片版图的布线应分多层实现。

12.1.4 安全等级4

在受控环境下：

- 安全芯片应在影响安全能力的关键电路上增加布局布线复杂性。

- 针对安全芯片支持的密码算法，可采用物理混杂、无序布局等硬件布线方式，提高反向工程的难度。

- 多芯片封装中单个芯片上的密码算法、物理随机源、密钥及敏感信息存储等逻辑模块之间应无明显的通信链路。

- 安全芯片版图的布线应分多层实现。

在非受控环境下：

同安全等级3。

内部存储器防护

12.9.1 安全等级1

无要求。

12.9.2 安全等级2

无要求。

12.9.3 安全等级3

在受控环境下：

无要求。

在非受控环境下：

- 安全芯片应支持物理边界内的非易失性存储器信息的访问控制检查机制。

- 安全芯片应实现物理边界内的非易失性存储器信息的完整性保护。

12.9.4 安全等级4

在受控环境下：

- 安全芯片应支持物理边界内的非易失性存储器信息的访问控制检查机制。

- 安全芯片应实现物理边界内的非易失性存储器信息的完整性保护。

在非受控环境下，在安全等级3的基础上：

- 安全芯片应支持物理边界内的易失性存储器的访问控制检查机制。

- 安全芯片应支持物理边界内的非易失性存储器信息的机密性保护。